Pflegeanleitung – SCHÖPP-Allround, ohne Granulat
Die regelmäßige Reinigung und Pflege Ihres Tennisbodens ist eine Voraussetzung für eine lange Lebensdauer! 

Bitte achten Sie darauf, dass grundsätzlich nur mit hellen, profillosen Tennisschuhen bespielt wird!

Unterhaltsreinigung:

SCHÖPP-Allround sollte mit einer Bürstsaugmaschine gereinigt werden. Die Häufigkeit des Saugens richtet sich nach der Frequentierung und dem Schmutzeintrag – es sollte jedoch zumindest alle 2 Wochen gesaugt werden! Kantenbereiche können einfachheitshalber auch mit einem Kesselsauger abgesaugt werden! Beim Saugen sollte der Bodenbelag hinsichtlich hochstehender Florfäden geprüft werden, die gegebenenfalls mit einer Florschere abzuschneiden sind! Prüfen Sie vor allem die Grund- und Aufschlaglinie, da hier am ehesten eine Belagsbeschädigung entstehen kann!

Fleckenentfernung:

Zur Entfernung von Flecken durch Flüssigkeiten oder von farbigen Abrieben, gilt grundsätzlich die Regel zuerst milde Reiniger zu benutzen und nur bei Notwendigkeit schärfere Mittel einzusetzen! So würde man in der Praxis einen Flecken, der durch Bürstsaugen alleine nicht zu beseitigen ist, zunächst nur mit klarem Wasser behandeln, bevor man zu einem Teppichreiniger greift! Als Teppichreiniger empfehlen wir von der Firma CEBE Reinigungschemie GmbH, Ruhrstrasse 47, 22761 Hamburg, das Mittel „Fleckweg“! Dieses Mittel sprüht man sinnvoller Weise auf ein Reststück Tennisboden und bearbeitet damit den Fleck! 

Eine Grundreinigung des gesamten Hallenbodens kann nach 5 und mehr Jahren mit einem Sprühextraktionsgerät sinnvoll sein, wird aber in der Praxis selten durchgeführt und ist auch nicht unbedingt erforderlich!

Tennisbodenbeläge zeigen häufig weissliche Verstrichungen/Verklebungen durch mechanische Einwirkungen, wie z.B. Schlagspuren durch den Schläger oder extreme Einwirkungen durch die Tennisschuhkante! Dabei handelt es sich um eine partielle Verschmelzung der Faserfilamente die entsteht, wenn durch die mechanische Einwirkung der Schmelzpunkt des Faserstoffes überschritten wird. Veklebungen die in extremen Situationen auch bei SCHÖPP-Allround entstehen können, verlieren sich beim Bespielen und bei der routinemäßigen Unterhaltsreinigung mit dem Bürstsauger! Besonders starke Verschmelzungen können natürlich mit einer Bürste gesondert behandelt werden – hierbei löst man durch den Bürstvorgang die Faserverschmelzung auf, so das die Schmelzspur aufgelockert wird!

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns -  02191/ 997550! 

1

